Министерство образования и науки РФ

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение

Волгоградский Государственный Технический Университет

(ВолгГТУ)

Факультет «Информатики и вычислительная техника»

Кафедра «Электронно-вычислительные машины и системы»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине  «Сети и телекоммуникации»

на тему «Проектирование локальной вычислительной сети организации»

Студент __________Малащицкий А.А.______________________

Группа ИВТ-360

Руководитель работы (проекта) ________________________      Земцов А.Н.

(подпись и дата подписания)

Члены комиссии:

_____________________      		 ____________________________

(подпись и дата подписания)                      	 (инициалы и фамилия)

_____________________      		 ____________________________

(подпись и дата подписания)                       	(инициалы и фамилия)

_____________________       		____________________________

(подпись и дата подписания)                       	(инициалы и фамилия)

Нормоконтролер ______________________________      _____________________________

(подпись, дата подписания)                                 (инициалы и фамилия)

Волгоград 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Постановка задачи и выбор сетевого оборудования…………………...........2

2.Проектирование схемы и таблицы распределения IP адресов в сети, масок и шлюзов……………………………………………………………………………7

3.Проектирование таблиц маршрутизации…………………………………….28

4.Формирование сети с частными IP-адресами………………………………..36

5.Проверка работы сети и соединения…………………………………………41

1.Постановка задачи

Необходимо решить поставленные задачи и разработать сопутствующую решению и разработке документацию согласно выданному варианту задания.

2.Проектирование схемы и таблицы распределения IP адресов в сети, масок и шлюзов.

Рис 1 – Распределение хостов по отделам

Рис 2 – Распределение по группам

Рис 3 – Распределение адресов по группам

Хостам группы G1 назначаются IP-адреса из сети 16.0.0.0 которую необходимо разбить на 128 подсетей. Для группы G2 происходит разбиение на 32 подсети. При разбиении подсети начальная маска берется по классу сети.

3. Выбор топологии

Для проектирования сети была выбрана топология «звезда»

Преимущества:

- выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

- лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

- высокая производительность сети;

- гибкие возможности администрирования;

- низкая стоимость;

- простота установки и масштабируемость.

Недостатки:

- выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

- для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

Расположение отделов

4. Выбор сетевого оборудования и программного обеспечения

4.1 Выбор коммутатора

Сравнение коммутаторов

| Наименование | Цена, руб | Кол-во портов | Управляемость |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-Link TL-SF1024D | 4299 | 24 | неуправляемый |
| D-Link DES-1024D/G | 4699 | 24 | неуправляемый |
| Tenda TEG1024F | 9699 | 24 | неуправляемый |
| D-Link DGS-1210-26/F3A | 14199 | 24 | управляемый |
| Tenda TEG3328F | 15799 | 24 | управляемый |
| MikroTik CSS326-24G-2S+RM | 24999 | 24 | управляемый |

Был выбран коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A. Он имеет 24 порта, управляемый и устанавливается в стойку. Для сети потребуется 12 таких коммутаторов. Стоимость: 14199* 12 = 170 388 р.

4.2 Выбор маршрутизатора

| Наименование | Цена, руб | IPv6 | DHCP | DNS | Частота 2.4 Ггц | Частота 5 Ггц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-Link Archer AX50 | 4999 | да | да | да | 574 Мбит/с | 2402 Мбит/с |
| Keenetic Skipper | 6799 | да | да | да | 400 Мбит/с | 867 Мбит/с |
| ASUS RT-AX53U | 7499 | да | да | да | 574 Мбит/с | 1201 Мбит/с |
| Keenetic Viva | 8499 | да | да | да | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с |
| TP-Link Archer AX55 Pro | 9599 | да | да | да | 574 Мбит/с | 2402 Мбит/с |
| Keenetic Giga | 13999 | да | да | да | 574 Мбит/с | 1201 Мбит/с |

Был выбран маршрутизатор TP-Link Archer AX55 Pro в силу своих достойных характеристик. На всю сеть потребуется 6 маршрутизаторов. Стоимость: 9599 * 6 = 57 594  р.

4.3 Выбор коннекторов

Для сети требуется примерно около 300 коннекторов. Исходя из этого, было принято решение использовать RJ45 Lanmaster TWT-PL45-8P8C и купить 2 комплекта. Стоимость: 1299* 3 = 3 897 р.

4.4 Выбор кабеля

Для коммутации розеток, маршрутизаторов и коммутаторов нужен кабель произвольной длины; выберем кабели длинной 305 м.

| Наименование | Цена, руб/305м |
| --- | --- |
| DEXP TPUUTP305G | 3299 |
| 5bites US5505-305A | 4250 |
| Cablexpert UPC-5051E-SOL | 4399 |

Возьмем 3 мотка по 305 метров DEXP TPUUTP305G ввиду относительной дешевизны. Стоимость: 3 * 3299 = 9 897 р.

4.5 Выбор антивируса

В качестве антивируса был выбран Kaspersky Internet Security (1300 р/год). Всего в сети 102 хостf без учета серверов.

Стоимость: 1300 * 102 = 132 600 р.

4.6 Выбор ОС

На компьютеры должна быть установлена операционная система. В качестве ОС будет приобретена Microsoft Windows 10 Professional, стоимость лицензии на 1 компьютер 3000 руб. Всего потребуется 102 лицензии (общие затраты 306 000 руб.).

4.7 Выбор ИБП

| Название | Цена | Выходная мощность, ВА | Ёмкость, Ач |
| --- | --- | --- | --- |
| ИБП HIPER CITY-650 | 2899 | 650 | 7 |
| CyberPower UTI675EI | 3599 | 675 | 4.5 |
| HIPER CITY-850U | 3899 | 850 | 9 |
| CyberPower BU600E | 4699 | 650 | 5 |
| DEXP MIX 850VA | 4899 | 850 | 8 |
| Powercom Raptor RPT-800A | 5099 | 800 | 7.2 |

Выберем ИБП CyberPower BU600E. Нам понадобятся 102 ИБП, по соотношению он самый выгодный.

Посчитаем стоимость: 102*4699= 479 298 рублей.

4.8 Выбор Монтажного шкафа

| Название | Цена, руб | Высота | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- |
| Телеком-Мастер Мастер 1 | 1450 | 280мм | 12 мес. |
| Телеком-Мастер Мастер 2 | 1999 | 328мм | 12мес |
| Телеком-Мастер Мастер 1 У | 2650 | 280мм | 12мес |
| Телеком-Мастер Мастер 3 У | 4399 | 560 мм | 12мес |

Выберем Телеком-Мастер Мастер 1 У – Потребуется 1 шкаф. Посчитаем стоимость: 2650*1=2650 рублей.

4.9 Подсчет общей стоимости

Теперь посчитаем приблизительную общую стоимость проекта без учета работы: 170 388 + 57 594 + 3 897 + 9 897 + 132 600 + 306 000 + 479 298 +2650 =1 162 324₽.

IP-адреса делятся на 5 классов (A, B, C, D, E). Класс А: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0; Класс В: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0; Класс С: 192.0.0.0 - 223.255.255.0, маска 255.255.255.0; Класс D: 224.0.0.0 - 239.255.255.255, маска 255.255.255.255; Класс Е: 240.0.0.0 - 247.255.255.255, маска 255.255.255.255.

Группа G1:

Данная сеть относится к классу A. Маска подсети соответствующая классу будет следующая: 255.0.0.0. Группу G1 разбиваем на 128 подсетей. Для этого займем в адресе 7 бит (2^7 = 128) .

В итоге получаем:

Теперь зададим IP хостам.

Для 2-го Отдела (серым обозначен шлюз и DHCP сервер)

2-ой отдел

Для 3-го Отдела (серым обозначен шлюз и DHCP сервер)

3-ий отдел

Для 4-го Отдела (серым обозначен шлюз и DHCP сервер)

4-ый отдел

Схема отделов по отдельности группы G1:

Отдел 2(G1)

Отдел 3(G1)

Отдел 4(G1)

DHCP сервер.

Для удобства IP адреса хостам будем задавать при помощи DHCP сервера. По аналогии DHCP будут настраиваться и для других групп.

Настройка DHCP сервера (отдел 2)

Пример настройки одного из PC в 2 отделе:

Настройка ПК 2-1 (отдел 2)

Настройка DHCP сервера (отдел 3)

Пример настройки одного из PC в 3 отделе:

Настройка ПК 3-1 (отдел 3)

Настройка DHCP сервера (отдел 4)

Пример настройки одного из PC в 4 отделе:

Настройка ПК 4-1 (отдел 4)

Группа G2:

Данная сеть c IP адресом 205.2.5.0 будет относиться к классу C. Маска соответствующая классу будет следующая: 255.255.255.0. Группу G2 разбиваем на 32 подсети. Для этого следует занять в адресе как минимум 5 бит (поскольку 2^5=32).

В итоге получаем:

Теперь зададим IP хостам.

Для 1 отдела:

Для 5 отдела:

Для 7 отдела:

Схема отделов в группе  G2:

отдел 1(G2)

отдел 5(G2)

отдел 7(G2)

DHCP сервер.

1 Отдел:

Настройка DHCP сервера (отдел 1)

Пример настройки одного из PC в 1 отделе:

Настройка ПК 1-1 (отдел 1)

Настройка ПК 1-5 (отдел 1)

5 Отдел:

Настройка DHCP сервера (отдел 5)

Пример настройки одного из PC в 5 отделе:

Настройка ПК 5-1 (отдел 5)

Настройка ПК 5-5 (отдел 5)

7 Отдел:

Настройка DHCP сервера (отдел 7)

Пример настройки одного из PC в 7 отделе:

Настройка ПК 7-1 (отдел 7)

Группа G3:

IP адрес сети группы G3: 199.121.34.0, который относится к классу С имеет маску 255. 255. 255.0.

Получаем следующее:

Теперь зададим IP хостам.

Для 6 отдела:

отдел 6(G3)

DHCP сервер.

6 Отдел:

DHCP сервер отдел 6(G3)

Настройка ПК6-1(G3)

# Проектирование таблиц маршрутизации.

Группа G1 выглядит следующим образом:

Группа G1

Настройка Маршрутизации на роутере G1

Таблица маршрутизации для G1 роутера c RIP

# Для группы G2:

Настройка Маршрутизации на роутере G2

Таблица маршрутизации для G2 роутера c RIP

Настройка Маршрутизации на роутере NAT

Таблица маршрутизации для NAT роутера c RIP

Из-за малой гибкости RIPv1 добавим статическую маршрутизацию между маршрутизаторами NAT и G2.

Статическая маршрутизация роутера NAT

Статическая маршрутизация роутера G2

# Для группы G3:

Настройка Маршрутизации на роутере G3

Таблица маршрутизации для G3 роутера c RIP

Таблица маршрутизации для G3 роутера c RIP

# Для центрального роутера:

Настройка Маршрутизации на роутере Main

Таблица маршрутизации для main роутера c RIP

Формирование сети с частными IP-адресами

В одном из отделов группы G2 сформируем сеть с частными IP-адресами при помощи технологии NAT.

Настроим маршрутизатор в 7 отделе:

Настройка NAT

Сам 7 отдел выглядит следующим образом:

Отдел 7, где используется NAT

Проведем симуляцию, чтобы удостоверится, что NAT работает правильно и что IP действительно меняется на выходе из своей подсети:

Демонстрация работы NAT

Проверка работы сети

Демонстрация работы интернет шлюза с его настройкой.

Адрес интернет шлюза 195.239.6.12

Схема интернет шлюза подключенного к A

Демонстрация настройки интернет шлюза

Отдел А:

Настройка DHCP сервера в отделе А

Настройка ПК в отделе А

Проверка работы сети и соединения

Отдел А(Схема)

Демонстрация Ping запроса с одного IP на другой

Демонстрация tracert запроса

Вся сеть имеет следующий вид

Полученная сеть